1. c.

| Simulation Setting |  |  |
| --- | --- | --- |
| Moment of inertia | Ix (kg-m2) | 1400 |
|  | Iy (kg-m2) | 1700 |
|  | Iz (kg-m2) | 1000 |
| Euler angle | ϕ (rad) | 0.1 |
|  | θ (rad) | 0.1 |
|  | ψ (rad) | 0.1 |
| Euler angle rate | ϕ (rad/sec) | 0 |
|  | θ (rad/sec) | 0 |
|  | ψ (rad/sec) | 0 |

1.b의 결과, 위성의 자세는 stable하다. 이에 대해 시뮬레이션을 돌린 결과, nonlinear dynamics로 분석을 수행했을 때도 위성의 자세가 발산하지 않고 주기 함수와 유사한 경향성을 가짐을 알 수 있다.

2. c.

| Simulation Setting |  |  |
| --- | --- | --- |
| Moment of inertia | Ix (kg-m2) | 1200 |
|  | Iy (kg-m2) | 1000 |
|  | Iz (kg-m2) | 800 |
| Euler angle | ϕ (rad) | 0.1 |
|  | θ (rad) | 0.1 |
|  | ψ (rad) | 0 |
| Euler angle rate | ϕ (rad/sec) | 0 |
|  | θ (rad/sec) | 0 |
|  | ψ (rad/sec) | 0 |

2.b의 결과 위성이 항상 stable한 것은 아니며 초기 자세에 따라 unstable할 수 있다는 결론을 얻었다. Nonlinear dynamics에 대해서 시뮬레이션을 수행할 결과, 1.c의 결과와는 달리 주기성을 가지지 않으며 roll과 yaw에 대해서는 발산하는 결과를 얻었다. 그에 따라 위성의 자세가 unstable하다는 것을 알 수 있다.