| 선행 연구자료 |  |
| --- | --- |
| 프로젝트 | 이종위성군 성능 분석 및 설계/최적화 |
| 작성 일자 | 2023-04-04 |
| 작성자 | 연세대학교 우주비행제어 연구실 (이진진) |
| 연구목표 | 감시/정찰 임무 수행을 위한 이종 위성군의 설계 최적화 및 운용 개념 도출 |
| 연구자료 요약 | - 위의 연구목표를 달성하기 위해 이종위성군 설계와 관련된 해외 문헌 조사를 하였으며, 여러 문헌들 가운데 본 프로젝트의 연구 방향에 가장 적합하며 의미 있을 것으로 예상되는 자료를 다음과 같이 선별함. - 설계결과 제시 (커버리지 성능 100% 달성) 질의응답 |
| 회의 내용 (질의 및 응답 포함) | - 발표 주요내용 [1] 조기경보 위성군 운용 개념 제시 - 조기경보 위성 (참고: 군사용 위성 분류) : 미사일 발사를 초기에 신속하게 탐지하기 위해, 표적지역을 24시간 감시하고 탐지정보를 전파할 수 있어야 함. 따라서 일반적으로 정지궤도에서 운용. - 통신위성군 문제설정; 설명. 목표; - 정지궤도 조기경보위성 커버리지에 항상 1대 이상 포함 - 지휘통제소에 항상 1대 이상 접근. 제한조건; - 통신-통신위성간 상대거리 < 2000 km - 통신-저궤도 조기경보 위성간 상대거리 = 1000 km - 지휘통제소 고각 제한조건 > 5 deg. 설계변수; - 워커-델타 위성군 설계 파라미터 (T/P/F) - 궤도경사각. 탑재체 성능; 통신안테나 경사각 ± 44 deg. 성능지수; 커버리지, 접근위성 수. - 저궤도 조기경보 위성군 문제설정; 설명. 목표; 표적지역에 대해 항상 100% 커버리지 달성. 제한조건; - 통신-저궤도 조기경보 위성간 상대거리 = 1000 km - 접근위성 수 > 2대. 설계변수; - 워커-델타 위성군 설계 파라미터 (T/P/F) - 궤도경사각. 탑재체 성능; IR카메라 경사각 ± 60 deg. 성능지수; 커버리지, 접근위성 수. [2] 위성군 설계기법: 워커-델타 위성군 - 기준 궤도 - 고도 1200 km (초기설계 조건) - 궤도경사각 42 deg (표적지역 위도보다 + 3 deg) - T/P/F 파라미터 - T: 총 위성 수 - P: 궤도평면 수 - F: 위도인수 차 [3] 위성군 성능지수 - 커버리지: 격자법 (Grid method)를 사용하여 관심지역을 커버리지 격자점으로 나누고, 센서의 빔 커버리지로 인한 각 격자점의 커버 여부를 분석. 각 커버리지 격자점은 관심지역의 면적을 균등하게 나누도록 배치되므로, 격자점이 약 2000개인 경우 점 1개는 관심지역의 약0.05%의 면적을, 격자점이 약 100개인 경우 점 1개는 관심지역의 약1%의 면적을 차지함. [4] 설계 제한조건 - (1) 군집 위성군 배치 제한조건 - 저궤도 조기경보 위성: 동시에 두 대가 표적지역을 촬영할 수 있어야 하므로, 동일한 위치에 두 대가 배치된다고 가정. - 통신-저궤도 조기경보 위성: 통신위성 1대 – 저궤도 조기경보위성 2대가 교대로 배치된다고 가정. - (2) 위성간 상대거리 제한조건: T/P(S) = 160/5(32) 또는 160/32(5)로 설정. (단, S는 평면 당 위성 수) [5] 시뮬레이션 설정 - 중력 (2체문제, 점질량 가정), 그 외 섭동 반영하지 않음 - 기준궤도: 고도 1200 km의 원궤도 - 시뮬레이션 기간: 1 day - 탑재체 성능 - 통신위성군 탑재체 경사각 ± 44 deg - 조기경보위성군 탑재체 경사각 ± 60 deg - 위성간 거리 제한조건 - 통신위성간 상대거리: 2000 km - 통신-저궤도 조기경보위성간 상대거리 1000 km [6] 시뮬레이션 결과 요약 - [6-1] T/P(S)/F (480/32(5+10)/3) - 통신위성군 (160대) 성능지수; 평균 커버리지; 최소 커버리지; 최대 커버리지. 값; 100%; 100%; 100%. 성능지수; 평균 접근위성 수; 최소 접근위성 수; 최대 접근위성 수. 값; 5.80; 3.09; 8.98. - 조기경보 위성군 (320대) 성능지수; 평균 커버리지; 최소 커버리지; 최대 커버리지. 값; 100%; 100%; 100%. 성능지수; 평균 접근위성 수; 최소 접근위성 수; 최대 접근위성 수. 값; 27.76; 23.10; 32.72. - [6-2] T/P(S)/F (480/5(32+64)/2) - 통신위성군 (160대) 성능지수; 평균 커버리지; 최소 커버리지; 최대 커버리지. 값; 99.98%; 99.72%; 100%. 성능지수; 평균 접근위성 수; 최소 접근위성 수; 최대 접근위성 수. 값; 5.79; 2.55; 9.48. - 조기경보 위성군 (320대) 성능지수; 평균 커버리지; 최소 커버리지; 최대 커버리지. 값; 100%; 100%; 100%. 성능지수; 평균 접근위성 수; 최소 접근위성 수; 최대 접근위성 수. 값; 27.78; 20.72; 33.59. - 질의응답 - 통신위성군 고각 제한조건 : 군집 조기경보 위성군에서 지휘통제소의 고각 제한조건은 5 deg이상으로 설정하여 항상 1대 이상이 접근하여야 함. 지휘통제소는 지상관제국 (지상통신국)과 구별되는데, 한반도 내 24시간 통신을 위해서는 관심지역 내의 모든 위치 (격자점)에서 지상단말 고각 36.6 deg이상을 만족하여야 함. - 상대거리 제한조건 : 향후 연구에서 통신-통신위성간 상대거리, 통신-조기경보 위성간 상대거리 제한조건을4000 km이내로 수정하여 분석해주기 바람. - 소요위성 수 : 조기경보 위성의 배치는 반드시 같은 위치에 2대 있지 않아도 되고, 통신-조기경보 위성이 교대로 배치되지 않아도 됨. 통신 및 조기경보 위성군의 고도는 1200 km, 1250 km 등으로 조금 달라도 됨. 미국의 경우 통신위성 100대에 조기경보 위성이 20~30대 정도로 구성됨. 상대거리 제한조건도 4000 km로 증가하였으므로 소요 위성수가 훨씬 감소할 것임. - 최종 요구조건 - 통신위성 성능지수; (평균) 커버리지; 최소 접근위성 수; 평균 접근위성 수. 값; 100%; 1대 이상; 2대 이상. - 저궤도 조기경보 위성 성능지수; (평균) 커버리지; 최소 접근위성 수; 평균 접근위성 수. 값; 100%; 2대 이상; -. |
| 기관별 Action item | [1] 연세대학교 (1); 현재 설계된 궤도정보를 TLE로 쎄트렉아이 측에 전달. (2); 워커-델타 위성군 설계 파라미터 확장. - 궤도평면 수 6개, 32개 등인 경우에 대해 성능분석. (3); 고도각 제한조건 반영. - 지상단말 고각 (Elevation angle) 제한조건을 36.6도로 반영 - 지휘통제소 고각 제한조건은 5도 이상. (4); 소요 위성 수 제시. - 위성군 성능 요구조건을 만족하는 최소 소요위성 수 제시.. (5); 위성간 상대거리 정량적 분석 요청. - F값에 따라 궤도평면 내, 궤도평면 간 상대거리가 달라질 수 있으므로 정량적인 분석을 요청함.. |