1

안녕하세요 팀장 이진진 이라고 합니다. 인공위성 시스템 기말 발표를 시작하겠습니다.

인공위성 시스템의 강의 목표는 Space mission, 즉 우주임무의 개념을 이해하고 이를 수행하기 위해 수업시간에 배운 인공위성의 탑재체, 그리고 본체에 속해 있는 부시스템들의 정보를 적용하여 인공위성을 실제와 같이 모의설계해보는 것입니다.

저희는 여러가지 유용한 기능을 필요로 하는 ‘한국형 항법위성’을 구현하는 것을 이번 프로젝트의 최종 목표로 삼았습니다. 이에 대한 자료를 얻기 위해 표 10-1을 핵심 기반으로 하여 단계별로 임무를 진행하였고, 이를 바탕으로 우리나라의 항법과 가장 유사하며 많은 부분을 공유하고 있는 QZSS를 참고하여 자료 조사를 하였습니다. 인공위성의 계획 및 대략적인 설계를 바탕으로 각 하부시스템을 구성 까지의 발표를 마칠 예정입니다.

2

앞서 설명한 것과 같이 한국형 항법 위성을 설계하는 것이 목표인데 그에 대한 필요성은 다음과 같이 세 가지로 정리해 볼 수 있습니다.

3

이를 실현시키기 위해 Primary, 그리고 secondary object를 위와 같이 설정해 보았고 이 목표를 달성하는 것에 유의하여 모든 하부시스템을 설계하였습니다.

또한 인공위성 설계를 위해 다음과 같이 구속조건,

4

그리고 큰 맥락에서 인공위성 전체에 대한 요구조건들에 대해 조사해보았고 이후에는 각 하부시스템별로 요구조건도 순차대로 다루어 볼 것입니다.

5

방금 설명 드린 구속, 요구조건들에 대해 수치와 함께 좀 더 자세히 알아보겠습니다.

위의 표는 저희가 목표로 하는 위성의 기능을 수행할 수 있도록 하기 위해 정량화 해본 수치입니다.먼저 요구조건들에는 인공위성의 오차범위 및 정확도, 인공위성의 수, 임무 기간, 사용하는 주파수 대역 등이 있으며

6

구속 조건들에는

프로젝트의 목표 기한, 비용, 그리고 궤도조건 들이 있습니다.

7

이 조건들에 따라 예상 Budget을 가늠해보았고

Propellant, Power, Weight 총 3가지 Budget에 맞추어 각 하부시스템을 설계하기로 했습니다.

각각의 Budget에 대해서는 해당 하부시스템을 맡은 발표자가 더 자세히 설명하겠습니다

8

9

10

이렇게 우주임무의 목표와 전체적인 요구, 구속조건, 마지막으로 Buget까지 개괄적으로 소개해드렸고 이제 Payload와 Bus의 각 하부시스템에 대해 다루겠습니다.

11

가장 먼저 페이로드입니다. 페이로드는 위성 항법 시스템의 성능을 결정하는 핵심 부분이며 탑재체의 성능이 임무 전체의 성능과 직결되므로 매우 중요한 부분입니다.

Primary, 그리고 Secondary object를 달성하기 위해서 페이로드에서는 위와 같은 요구조건들을 찾아볼 수 있었습니다.

저희가 설계한 위성은 통신위성이기 때문에 탑재체의 요구조건에는 통신계 또는 항법유도제어계와 유기적으로 연관된 것이 많았으며 여기에서 자세히 다루지 못한 내용은 해당 발표자가 뒤에서 보충하여 다루겠습니다.

12

우선 맨 처음으로 1번 요구조건인 NST를 시행하는 과정입니다

복잡해 보이지만 간략히 설명하면 위성에 쓰일 Navigation payload와 GPS simulator에서 각각 발생시킨 신호를 Monitoring Station에서 비교한 후에 navigation payload가 제대로 기능하는지 확인하는 테스트입니다. 이를 통과해야만 실제 위성에 탑재될 수 있습니다.

13

그 다음은 두번째 요구조건에 대한 설명입니다.

탑재체에서 다루는 신호로는 통신위성에서 널리 사용되는 주파수 대역인 L band로 결정하였으며

L1 L2 L5 L6 총 4개의 대역에서 방사하고 각각의 특성은 다음과 같습니다.

14

다음으로 세번째 요구조건인 지상국과의 시간을 비교하는 Time comparison에 대한 설명입니다.

시간의 보정은 위와 같이 Two-way time and frequency을 통해 진행되며

위성에 탑재된 원자시계와 지상국의 시간을 동기화하며 항법 신호를 방사하여 거리를 측정하여 위치를 확정 짓는 방식입니다.

두 지점에서 신호를 동시에 전송하고, 신호를 전송한 시간과 신호를 수신한 시간의 차이를 계산하여 시간을 나노단위로 매우 정확하게 보정을 할 수 있습니다.

15

마지막 요구조건인 SBAS에 대한 설명입니다

SBAS란 Satellite Based Augmentation System이며 GPS와의 연동을 통해 위치오차를 매우 정밀하게 보정하여 위성을 통해 제공하는 것입니다.

동작 원리는 다음과 같습니다.

16

지금까지 payload의 요구조건에 대해 알아보았고 이 모든 요구조건을 충족하기 위하여 payload의 구성품을 설계해보았습니다. 시간 관계상 여러 구성품들 중 통신위성으로서 역할을 수행하기 위한 구성품들을 대표적으로 알아보겠습니다.

시간 보정을 위한 원자시계로는 QZSS와 동일하게 루비듐 원자 시계를 이용하였고

데이터 송,수신을 위해 L-band 안테나를,

정밀궤도 결정을 위해 Laser Reflector를 포함시켰습니다.

17

이에 대한 내용을 바탕으로 하드웨어별로 좀 더 상세하게 알아보았습니다. 다른 하부계와 직접적인 연관이 있는 질량, 전력, 작동하는 온도범위 등 다양한 요소를 다루어 보았으며 해당 파트를 담당한 학우에게 데이터를 얻어 작성해본 테이블입니다. 각 요소들의 총 합계량은 QZSS와 SMAD에 기재된 각 서브시스템이 차지하는 비중을 참고하여 정하였고 그에 맞춰 나머지 component들을 설계하였습니다. 구조계, 전력계, 열제어계에서 다시 한번 다루겠습니다.

18

구성요소들을 포함하여 간략하게 구상해본 payload의 단면입니다. 극한의 우주환경에서도 작동할 수 있도록 단열 구조물 내부에 위치하였으며 무게중심을 고려해 한곳에 몰리지 않도록 적절히 배치했습니다. 면적, 용량 등 구체적인 수치들은 구조계에서 다루겠습니다.

19

지금까지 탑재체에 대해 알아보았고 이제 본체의 하부시스템으로 들어가게 됩니다.

그 중 첫번째 subsystem은 추진계인 Propulsion sbusystem입니다.

다음과 같이 세가지의 요구조건들을 찾을 수 있었습니다.

20

추진계에서의 가장 중요한 요소인 propellant budget에 대해 발표하겠습니다. 여기에는 속도제어와 자세제어 두가지로 나누어서 설명하겠습니다.

우선 속도제어에 필요한 델타V 값을 구하여 이를 통해 필요한 연료량을 측정하는 것입니다.

저희의 최종 궤도는 EIGSO와 HEO이기 때문에 각각에 대해서 다음과 같이 (21 넘기며) 델타V를 구했습니다.

EIGSO와 HEO궤도로 올리기 위해서는 가장 효율적인 궤도 천이인 Hohmann transfer를 통해 저궤도 위성으로 1차적으로 인공위성을 올린 후, 경사각과 이심률을 변화시켜 두가지의 최종궤도로 다시 transfer 시키는 방법을 생각했습니다. 이때 필요한 계산은 MATLAB을 통해 진행하였고 계산한 결과 총 델타V의 값은 다음과 같습니다.

22

궤도의 천이에 필요한 델타V 외에도 태양, 달 등의 외부 요인에 의한 섭동으로부터 보정을 해주어야 합니다. 이것을 Station keeping 이라고 하는데 임무 수행 기간에 걸쳐 오랜 시간 연속적으로 나타나기 때문에 앞서 소개해드린 궤도천이에 필요한 연료와는 이 점에서 차이가 있습니다. 문헌을 참고하여 연간 51.1m/s로 계산했고 임무기간 총 8년에 걸쳐 구한 최종 델타V 값은 이렇습니다.

23

그 다음은 자세제어에 의해 발생하는 연료입니다.

자세 제어 요소로는 대표적으로 사용되는 3축 자세 제어방식과 Momentum wheel unloading을 고려해보았습니다. 이 또한 앞서 설명 드린 내용과 마찬가지로 연간 델타V를 임무기간 8을 곱하여 최종 계산하였습니다. 델타 브이는 4입니다., 자료 제출과정에서 오타가 있었던 점 양해 부탁드립니다. 이 부분은 뒤에 나올 자세제어계와 공통부분이 있으므로 이 정도로만 간략하게 설명하고 넘어가겠습니다.

24

이렇게 하여 최종적으로 구한 델타V입니다. Propellant mass, Mp를 구하기위해 Rocket Equation을 이용하였고 마진과 잔류량은 각각 교재에 언급 되어있는 범위 중 최대인 25%와 2%로 계산했습니다.

이 때 계산한 drymass 값은 QZSS의 자료를 참고하여 2347kg으로 설정하였습니다.

이렇게 추진계의 Budget 설정은 마무리하였습니다.

25

그 다음으로는 추진계의 하드웨어를 결정하는 단계입니다.

이 때 다양한 연료가 있는데 요구조건들을 모두 만족시키기 위해서는 궤도천이, 궤도 조정, 자세제어를 모두 수행할 수 있어야 하므로 이에 모두 용이한 Bipropellant로 정했습니다.

26

또한 궤도천이와 자세제어를 위한 추진계 모델을 조사해봤습니다. 궤도 천이에는 가장 널리 쓰이는 R-4D 엔진을, 자세제어에는 5 lbf 모델을 선정하였습니다.

27

마지막으로는 앞서 언급한 연료를 보관할 수 있는 산화제와 추진탱크를 알아보았습니다. 다양한 모델이 있었고 그 중에 가장 용량이 크며, 가볍고 내구성이 좋은 이리듐으로 제작된 탱크에 대한 자료입니다. Propellant 버짓에서 계산한 연료의 양을 포함하기 위해서는 10개 가량의 연료탱크가 필요하기 때문에 매스버짓을 초과하지 않는 범위에서 위성의 크기에 비례한 탱크를 탑재할 예정입니다.

저의 발표는 여기까지입니다. 다음 발표자가 항법유도계에 대해 설명하겠습니다.