2.5 Identify System Drivers for each.

Power Supply의 경우 위성의 태양전지판의 크기와 태양전지판의 노출 시간, 태양 전지판 전력생산량에 영향을 받는다. 이 때 태양전지판의 노출 시간은 항법위성의 특성상 Control하기 쉽지 않고, 태양 전지판의 전력생산량은 모델과 수명을 고려하여 정해진 값이 나온다. 따라서 우리가 위성 외형을 결정할 때 쉽게 Control할 수 있는 태양전지판의 크기를 System Driver로 설정하였다.

Key Parameter : Power Supply
Factors : 태양 노출 시간, 태양 전지판 크기, 태양 전지판 전력생산량
System Driver : 태양 전지판 크기

2.6 Characterize mission concepts and architectures

| Item Model | 태양전지 어레이 출력전력 (EOL) | 태양전지 패널 수 | 위성 버스전압 | 기타 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPACEBUS 3000 (Alcatel) | 5206W | 8개 실리콘 패널 | 49～50.5V |  |
| A2100 BUS (Lockheed Martin) | 5119W(AE) 4708W(SS) | 1GaAs 패널 및 7Si 패널 | 70+/-1V | 두가지 종류의 셀 타입사용 |
| STAR BUS (OSC) |  | 8GaAs 패널 | 34.0～35.6V | Multi-junction 태양전지셀 |
| FS1300 (Loral) | 6 ～12Kw | 8GaAs panel | 42.5V | 평균 EOL AE 전력 : 8400W |
| ITALSAT BUS (Alenia Aerospazio) | 4700W | 8 panel | 42.5V | 완전조절방식버스 |

The EPS (Electrical Power Subsystem) has dual bus power system for robustness. Key components are powered from two independent electrical bus systems. A Li-ion battery, provided by METI and NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization), is used for eclipse operations. The power subsystem provides 5.3 kW (EOL). About 2 kW are needed for the operation on the navigation payload.

태양전지는 발사 시 접을 수 있어야 하고, GPS위성의 수명을 고려하여 6000W의 전력을 생산해야 한다. 따라서 Solar Panel을 두 개로 나눌 것이냐, 한 개로 만들 것이냐가 문제가 될 수 있다.

2.7 Identify Critical Requirements

본 미션의 목적 중 하나는 GPS 신호를 지속적으로 송신해야 하므로 안정적인 전력공급이 중요하다. 하지만 정지궤도, EIGSO 궤도의 특성상 전력을 생산할 수 없는 시간이 존재하므로 이 시간동안 운용을 가능하게 하는 배터리 용량, 그것을 만족하며 충전할 수 있는 태양전지판이 필요하다.

Critical Requirement : 전력의 안정적 공급
Effect : 배터리 용량, 태양전지판

2.8 Evaluate Mission Utility

2.9 Define Mission Concept

Launch Segment with decision matrix

IGSO, 정지 궤도 – 지구 자전 주기와 비슷 때문에 하루 12시간 발전가능
Budget/Margin 고려 시 10시간 발전 가능하다고 가정

Orbit

2.10 Define System Requirements

| ID | Requirements |
| --- | --- |
| SYS-001 | 정확한 위치 파악을 위해 적절한 궤도가 선정되어야 한다. |
| SYS-002 | 시간정보를 보정하기 위해 원자시계가 실려야 한다. |
| SYS-003 | 악천후에서도 안정적으로 사용할 수 있는 주파수 대역을 사용해야 한다. |
| SYS-004 | 항상 최소 4대의 위성이 지상국과 연결되어야 한다. |
| SYS-005 | 위성은 정확도를 높이기 위해 PDOP값이 TBD 이하가 되게 배치돼야 한다. |
| SYS-006 | 한국의 지리적 특성으로 인한 오차를 최소화해야 한다. |
| SYS-007 | 위치오차가 10m 미만이어야 한다. |
| SYS-008 | 위성에 전력이 안정적으로 공급되어야 한다. |
| SYS-009 | 임무 기간 내에 고장이 나지 않도록 해야 한다. |

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gh-LLVLmu3IJ:materic.or.kr/common/down.asp%3Fdpath%3Dboard%26board_idx%3D1017%26fname%3D%25EC%259D%25B8%25EA%25B3%25B5%25EC%259C%2584%25EC%2584%25B1%25ED%2583%259C%25EC%2596%2591%25EC%25A0%2584%25EC%25A7%2580%2520%25EA%25B8%25B0%25EC%2588%25A0%25EB%258F%2599%25ED%2596%25A5.hwp+&cd=5&hl=ko&ct=clnk&gl=kr&client=firefox-b-d

https://www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE01203628