Optimal Control

Homework 5

2019314061 진성민

1) Example 5.1-2 (p. 202-209)

위성체는 Fig. 5-4와 같이 위치해 있으며 달의 중력장 내부에 있다. 이때, 위성은 평면상에서 운동하고 aerodynamic forces은 무시 가능하다고 가정하며, 추력의 크기는 T로 일정하다. 이때, control variable은 추력의 방향인 β(t)이고 이는 local horizonal부터 추력 방향 벡터까지의 각이다.

위성에 작용하는 중력은 식 (1)과 같이 쓸 수 있고, 각 파라미터들은 Table 1과 같다.

| Parameter | Description |
| --- | --- |
| g0 | 달의 표면에서의 중력 상수 |
| R | 달의 반지름 |
| r | 달의 중심으로부터 위성까지의 거리 |
| v | 위성의 속도 벡터 |
| α | reference axis로부터 위성까지의 각 |

Table 1 Parameter and Description

| Fgt=Mg0R2/r2(t) | (1) |
| --- | --- |

시스템의 states와 control variable은 Table 2와 같이 정의된다.

| States | x1 | r |
| --- | --- | --- |
|  | x2 | α |
|  | x3 | r |
|  | x4 | rα |
| Control variable | u | β |

Table 2 States and Control variable

State equations은 식 (2)와 같다.

| x1t=x3(t) x2t=x4tx1(t) x3t=x42tx1(t)-g0R2x12t+TMsinu(t) x4t=-x3tx4tx1t+TMcosu(t) | (2) |
| --- | --- |

Mission a

Problem:

Fig. 5-5(a)

Fig. 5-5(a)와 같이, 위성이 t=0일 때 reference axis에 있는 q점에서부터 고도가 D인 원궤도로 발사되었다. 최소 시간 문제일 때, α(tf)은 정해지지 않았으며 초기조건은 식 (3)과 같다.

| x0=R 0 0 0 T | (3) |
| --- | --- |

Solution:

최소 시간문제이므로 performance index는 식 (4)와 같이 정의되며 Hamiltonian은 식 (6)과 같이 정의된다.

| Ju=h+t0tfg dt=0tf1 dt | (4) |
| --- | --- |
| x=f(x,u, t) Λ=[p1 p2 p3 p4] | (5) |
| H≡g+Λf=1+p1x3+p2x4x1+p3x42x1-g0R2x12+TMsinu+p4-x3x4x1+TMcosu | (6) |

Costate equation은 식 (7)과 같다.

| Λ=-∂H∂xT p1*=p2*x4*x1*2+p3*x4*2x1*2-2g0R2x1*3-p4*x3*x4*x1*2 p2*=0 p3*=-p1*+p4*x4*x1* p4*=-p2*x1*-2p3*x4*x1*+p4*x3*x1* | (7) |
| --- | --- |

Optimality conditions는 식 (8)과 같다.

| 0=∂H∂u=TMp3*cosu*-p4*sinu* ∴u*=tan-1p3*p4* | (8) |
| --- | --- |

t=tf일 때, boundary condition인 x1*tf는 식 (9)와 같다.

| x1*tf=R+D | (9) |
| --- | --- |

최종 궤도에서는 원궤도이기 때문에 tf 이후에는 원심력과 중력의 크기가 같아야 한다.

| Mr*α*2r*=Mg0R2r*2 x4*=r*α*=g0R2r*=g0R2R+D | (10) |
| --- | --- |

또한, 최종 궤도에서 radial velocity인 x3*은 0 이어야 한다.

x2*는 최종 시간에 대해서 정해지지 않았으므로 δx2f는 0이 아니다. 따라서 식 (11)의 δx2f와 δtf의 계수는 모두 0이어야한다. 여기서 h는 식 (4)에 의해 0이다.

| ∂h∂xx*tf,tf-p*tfTδxf+Hx*tf, u*tf, p*tf, tf+∂h∂tx*tf, tfδtf=0 | (11) |
| --- | --- |

따라서 boundary conditions을 정리하면 식 (12)와 같다.

| x1*tf=R+D p2*=0 x3*tf=0 x4*tf=g0R2R+D Hx*tf, u*tf, p*tf, tf=0 | (12) |
| --- | --- |

Mission b

Problem:

Fig. 5-5(b)

Fig. 5-5(b)와 같이 점 q에서 출발한 위성이 고도가 D miles인 원궤도에 있는 또 다른 위성과 랑데뷰를 하고자 한다. 이때 원궤도에 있는 위성의 주기는 2시간이다. t=0일 때 두 위성은 reference axis에 있고 랑데부는 최소 시간으로 이루어져야 한다.

Solution:

위성의 주기가 2시간이므로 α=π이다. 따라서 최종 시간에서의 boundary condition은 식 (13)과 같다.

| x1*tf=R+D x2*tf=π*tf-2πn (n: 정수) x3*tf=0 x4*tf=π*(R+D) | (13) |
| --- | --- |

δx2f는 0이 아니다. 따라서 식 (11)의 δx2f와 δtf의 계수는 모두 0이어야한다. 여기서 h는 식 (4)에 의해 0이다.

| δx2f=dx2*dtδtf=πδtf ∂h∂xx*tf,tf-p*tfTδxf+Hx*tf, u*tf, p*tf, tf+∂h∂tx*tf, tfδtf=0=-p2*tf+Hx*tf, u*tf, p*tf, tf | (14) |
| --- | --- |

따라서 boundary conditions는 식 (13)와 (14)로 정리할 수 있다.

Mission C

Problem:

Fig. 5-5(c)

위성이 z 점으로부터 E miles 떨어진 동기 궤도에 있으며 우주선을 띄워 이 위성을 가능한 빨리 조사를 해보고자 한다. 이때 우주선은 위성에서 C miles 정도 떨어진 곳에 도달하여 lunar base로 사진을 보내고자 한다.

Solution:

최종 시간에 우주선의 위치는 식 (15)와 같다.

| mx=rcosα-R+Ecosγ2+rsinα-R+Esinγ2-C2=0 | (15) |
| --- | --- |

이때 식 (15)는 시간에 관한 식이 아니므로 식 (16)의 boundary condition을 도출할 수 있다.

| d∂m∂xx*tf+p*tf=0 |  |
| --- | --- |
| -p*tf=d2γ*tf-2pR+Ecos(α*tf-γ)2γ*tfR+Esin(α*tf-γ)00=d2x1*tf-2pR+Ecos(x2*tf-γ)2x1*tfR+Esin(x2*tf-γ)00 | (16) |

그 외 boundary conditions은 식 (17)과 같다.

| mx*(tf)=x1*cosx2*-R+Ecosγ2+x1*sinx2*-R+Esinγ2-C2=0 H=0 | (17) |
| --- | --- |

Mission D

Problem:

Fig. 5-5(d)

Lunar-based radar operator가 t=0일 때 다가오는 우주선을 감지하였다. 이때 정찰 위성이 우주선에 C miles까지 가능한 빨리 다가갔고 사진을 lunar base로 보낸다. Radar data로부터 다가오는 우주선의 위치가 식 (18)과 같음을 알았다. 그에 따른 boundary conditions은 식 (20)-(22)와 같다.

| mx=rcosα-2.78Rt+6.95Rt2-R2+rsinα-1.85Rt+0.32R2-C2=0 | (18) |
| --- | --- |
| d∂m∂xx*tf+p*tf=0 | (19) |
| -p*tf=2dx1*tf+R{-2.78tf+6.95tf2-1cos(x2*tf+-1.85tf+0.32sinx2*(tf)}-Rx1*tf{-2.78tf+6.95tf2-1sin(x2*tf+-1.85tf+0.32cosx2*(tf)}00 | (20) |
| x1*(tf)cosx2*tf-2.78Rtf+6.95Rtf2-R2+x1*(tf)sinx2*tf-1.85Rtf+0.32R2-C2=0 | (21) |
| Hx*tf,p*tf=2dR{-2.78+13.9tfx1*tfcosx2*tf-2.78Rtf+6.95Rtf2-R-1.85[x1*tfsinx2*tf-1.85Rtf+0.32R]} | (22) |

2) Example 5.2-1 (p. 212-216)

Problem:

식 (24)의 performance index를 최소로 하는 식 (23)에 대한 optimal control을 찾는 문제이다.

| x=ax+u | (23) |
| --- | --- |
| J=12Hx2T+0T14u2 dt | (24) |

T: final time (specified)

x(T): free

H>0

Solution:

LQR에 의해 식 (25)를 유도할 수 있다.

| x*=ax*-2p* p*=-ap* | (25) |
| --- | --- |

그에 따른 transition matrix는 식 (26)과 같다.

| A=a-20-a Φt=ϵat1aϵ-at-1aϵat0ϵ-at | (26) |
| --- | --- |
| Kt=Φ22-HΦ12-1HΦ11-Φ21=ϵ-aT-t-Haϵ-aT-t-ϵaT-t-1HϵaT-t | (27) |

따라서 control은 식 (28)과 같다.

| u*t=-R-1BTKx=-2Kx | (28) |
| --- | --- |

3) Problem:

Find the necessary conditions to extremize the following performance index:

| J=h1xt0+h2xtf,tf+t0tfg(xt, ut, t)dt | (29) |
| --- | --- |
| x=f(xt, ut, t) | (30) |
| mxtf,tf=0 | (31) |

xit0:given,  xitf:free,      	    xjt0:free,   xjtf:given

Solution:

| H=g+ΛTf | (32) |
| --- | --- |
| Ja=h+νTm+t0tf(H-ΛTx)dt | (33) |

Necessary condition는 아래와 같다.

| ∂H∂u=0 | (34) |
| --- | --- |
| Λ=-∂H∂uT | (35) |
| x=∂H∂ΛT=f | (36) |
| Htf=-∂h∂tf+νT∂m∂tft=tf | (37) |
| xit0:given | (38) |
| ΛjTtf=-∂h∂xj(tf)+νT∂m∂xj(tf)t=tf | (39) |