3.3.3 Weight Budgets

기본적으로 질량 배분과 관련된 항목은 A-2의 Navigation Satellite의 평균 무게 분포를 참조하였다. 위성은 마진을 포함하여 QZSS의 건조질량과 같은 1675kg으로 계획하고 있으며, 아래 표와 같이 무게를 분배하였다. 또한 각 파트에 대해 총 Mass Margin을 25%으로 부여 하였다.

| Subsystem | Mass(kg) | Margin | Percentage |  | Components |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Payload | 381.6 | 95.4 | 21.2% |  | - SLR Reflector |
| Structure | 423 | 105.75 | 23.5% |  | - Honeycomb |
| Thermal | 178.2 | 44.55 | 9.9% |  | - Heater 70 |
| Power | 577.8 | 144.45 | 32.1% |  | - Solar Array - Li-ion Battery - Power Distribution Unit / Power regulation & Control Unit |
| TT&C | 84.6 | 21.15 | 4.7% |  | - S band Antenna and Transponder - Ka band Antenna and Transponder - Diplexer - Onboard Computer & Electronic Device - Filter |
| ADCS | 100.8 | 25.2 | 5.6% |  | - STT(12W), Sun sensor(150mW), IRU(30W) - RW(8.7mA / mNm), Thruster(Unknown) |
| Propulsion | 57.6 | 14.4 |  | 3.2% | - OBC - Data Save Unit |
| Total | 1800 | 450 |  | 100% |  |

29 https://www.doc.ic.ac.uk/~shm/satellite.html